RISOLTO IL PROBLEMA DELLE AFLATOSSINE : COME RIDURRE E ABBATTERE LE AFLATOSSINE SENZA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE.

Ozono Generetors, Inventore Brevetto Ecofiltro: Fausto Barlesi; La San Fermese Piubega (MN); Laboratorio di analisi: Studio associato Fregni e Ferrari.

Muffe, micotossine e aflatossine cosa sono?

Le Aflatossine sono metaboliti secondari prodotti dalle muffe Aspergillus Flavus. A. parasiticus e A. nomius. Questi funghi si trovano nelle zone tropicali umide e la contaminazione delle derrate alimentari vegetali avviene nelle aree coltivabili. Le aflatossine rappresentano le sostanze naturali più cancerogene. L’aflatossina B1, generalmente presente con l’aflatossina B2, G1 e G2 è quella più importante dal punto di vista della tossicità. Si ritrova principalmente in mais, arachidi, noci brasiliane semi di cotone e pistacchi. A causa della sua tossicità, la CE ha fissato un limite di 2 ppb per l’aflatossina B1 e 4 ppb per la sommatoria di tutte le aflatossine nei cereali, arachidi e frutta secca, frutta a guscio e prodotti destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di derrate alimentari.

Sono gas altamente reattivi (ossidanti), la cui instabilità è utile in quanto nel processo di composizione che ne segue esplica la sua azione ossidante nei confronti di sostanze organiche ed inorganiche, batteri, virus, spore ecc.
I loro meccanismi di azione sono di tipo additivo, di ozonolisi e catalitici.
Nei riguardi di batteri e virus agiscono attraverso un’ossidazione catalitica delle proteine distruggendone brutalmente le strutture (azione antimicrobica).
La loro alta reattività e la loro capacità di penetrazione e la loro spontanea decomposizione a prodotto non tossico (i.e. O2) rendono l’Ozono e gli ozonoidi dei disinfettanti adatti e sicuri all’uso, per la sicurezza microbiologica, nel trattamento dei cibi e delle superfici che entrano in contatto con gli stessi nei cicli di produzione.
Per le loro proprietà la F.D.A. (Food And Drug Administration) li riconosce come sicuri (GRAS).
Dipartimento di scienza e tecnologia dell’alimentazione, Università Statale Del Ohio USA, Dott. Jin Gab Kim, Ahmed E. Yusef e Sandhya Dave.
In natura si formano durante i temporali i campi elettrici (fulmini e lampi) trasformano l’ossigeno in ozono e ozonidi chiamatati anche ossigeno nascente.

E’ stato utilizzato il brevetto d’Invenzione Ecofiltro n. 24482 del 31/07/96 di mia proprietà, adeguandolo ai problemi di gestione dello stoccaggio del mais e della sua molinatura, notando che diversi erano i fattori che incidevano con la presenza di muffe, micotossine e aflatossine in generale della B1  in particolare.

Si è notato che partite di granoturco consegnate con B1 sotto le soglie consentite, le stesse aumentavano in modo (a volte) anche importante , dallo stoccaggio alla molinatura, tali aumenti sono da imputare a molteplici fattori.

Variazione dell’umidità e delle temperature interne ai silos di stoccaggio che mancano di adeguate coibentazioni risentono delle variazioni climatiche, indipendentemente se raffreddati o ventilati.

Individuati i punti a rischio applicando la metodica indicata nelle H.A.C.C.P. l. 155/97 abbiamo costruito una serie di macchinari ed installati opportunamente nei cicli di produzione in una ditta produttrice di farina di mais ad uso zootecnico  produzione latte e grana padano, ottenendo l’eliminazione quasi totale delle muffe e eliminazione totale delle aflatossine G1, G2 e B2.

Essendo il nostro obiettivo primario, l’abbattimento della B1, ritenuta la più tossica (EPATOCANCEROGENA) la più resistente e la più inquinante.

E’ noto che la sua presenza aumenta, in modo esponenziale, nel latte e successivamente nei formaggi.

Quindi la sua diminuzione in forma drastica al di sotto delle soglie consentite di 2 ppb (parti per bilione) è necessaria per la protezione del latte e dei formaggi, reattori biologici del suo aumento.

METODICA D’INTERVENTO

Il trattamento del granoturco avviene utilizzando una concentrazione di ozono e ozonidi ad una frequenza Hz variante dai 182 ai 218 nanometri utilizzando aria ultrafiltrata al 99,999% con umidità e temperatura costante, per periodi di tempo necessari ad ottenere il risultato voluto in relazione al grado d’inquinamento del prodotto da trattare ed alla sua quantità.

RISULTATI OTTENUTI:

| ATTESTATO NUMERO: |  | 44150 – 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DI ACCETTAZIONE |  | 44150 |  |  |
| DATA PRELIEVO |  | 27/01/05 |  |  |
| PRELEVATORE |  | azienda |  |  |
| ANALISI EFFETTUATA SU: |  | MAIS GRANELLA | ESITI ANALITICI: |  |
| PARAMETRI | U.M. | P.P. | MAIS GRANELLA MEDICI Non trattato | LIMITE |
| Aflatossina B1 | μg/kg | M.I. | 22,0 PPB | 2,0 PPB |
| Aflatossina B1 | μg/kg | M.I. | 22,0 PPB | 2,0 PPB |
| ATTESTATO NUMERO: |  | 44150 – 3 |  |  |
| NUMERO DI ACCETTAZIONE |  | 44150 |  |  |
| DATA PRELIEVO |  | 27/01/05 |  |  |
| PRELEVATORE |  | azienda |  |  |
| ANALISI EFFETTUATA SU: |  | MAIS GRANELLA | ESITI ANALITICI: |  |
| PARAMETRI | U.M. | P.P. | MAIS GRANELLA MEDICI trattato | LIMITE |
| Aflatossina B1 | μg/kg | M.I. | 1,7 PPB | 2,0 PPB |
| Aflatossina B1 | μg/kg | M.I. | 0,7 PPB | 2,0 PPB |

PROVE EFFETTUATE DALLO STUDIO ASSOCIATO FREGNI E FERRARI

Laboratorio di analisi riconosciuto da: Ministero della Salute per analisi su latte, carne e derivati – Regione Lombardia Dir. Gen. Agr. Decreto 26575/2001

Regione Lombardia Dir. Gen. Agr. Sanità Laboratorio Nº 23 Decreto 1408/2004

Ritengo di avere risolto un problema che attanaglia tutto il sistema alimentare Europeo e più in generale globale in quanto non esiste prodotto cerealicolo che non possa essere trattato, dal fieno alle le spezie.

Tutta la ricerca tecnico innovativa sopra esposta (progetto, realizzazione prototipi e installazione  controlli tecnico scientifici, allargati fino al controllo della qualità del latte prodotto) è stata autofinanziata senza nessun contributo pubblico.

E’ nota simpatica ma anche importante che alle vacche a cui è stata data la nostra farina di una razza retinente a cibarsi di mais è aumentato l’appetito: “la divorano come fossero leoni”. Ebbe ad

Affermare il responsabile alla conduzione dell’azienda agricola.

.

Fausto Barlesi